Заняття 7

«Виведення даних на дисплей»

Підключення LCD-дисплея або світлодіодної матриці.

Підключення LCD-дисплея або світлодіодної матриці в середовищі Tinkercad є важливою складовою вивчення основ електроніки та програмування мікроконтролерів. Використання дисплеїв дає можливість не лише керувати електронними компонентами, а й візуально відображати результати роботи програми, інформацію з датчиків, текстові повідомлення, символи, цифри та різноманітні графічні елементи. У Tinkercad користувач може створювати електронні схеми без фізичного обладнання, моделювати роботу пристроїв та тестувати програмний код у режимі симуляції. Це значно спрощує навчання та дозволяє безпечно проводити експерименти.

LCD-дисплей використовується для виведення текстової інформації. Найчастіше у Tinkercad застосовується рідкокристалічний дисплей типу 16x2, який може відображати два рядки тексту по шістнадцять символів у кожному. Такий дисплей підключається до плати Arduino Uno за допомогою цифрових контактів. Для роботи LCD-дисплея використовуються контакти живлення, регулювання контрастності та контакти передачі даних. У схемі зазвичай застосовується потенціометр, який дозволяє змінювати контраст символів на екрані. Після підключення дисплея до Arduino у програмному коді використовується бібліотека LiquidCrystal, що забезпечує керування дисплеєм та спрощує процес виведення інформації.

LCD-дисплей може використовуватись для різних практичних завдань. Наприклад, на екрані можна відображати температуру з датчика, значення вологості, результати обчислень, повідомлення про стан системи, таймер, лічильник або меню керування пристроєм. Завдяки цьому користувач отримує зручний інтерфейс взаємодії з електронною системою. У навчальному процесі LCD-дисплей допомагає зрозуміти принципи передачі даних між мікроконтролером та зовнішніми пристроями, а також формує навички роботи з бібліотеками та функціями в програмуванні.

Світлодіодна матриця є іншим видом пристрою відображення інформації. Вона складається з набору світлодіодів, розташованих у вигляді сітки, наприклад 8x8. Кожен світлодіод може окремо вмикатись або вимикатись, що дозволяє створювати символи, цифри, прості графічні зображення та анімації. У Tinkercad світлодіодна матриця використовується для демонстрації принципів керування великою кількістю світлодіодів одночасно. Для її роботи часто застосовується спеціальний драйвер, який спрощує керування матрицею та зменшує кількість необхідних контактів Arduino.

Основна перевага світлодіодної матриці полягає у можливості графічного відображення інформації. На матриці можна створювати ефекти руху, прокручування тексту, відображення символів або анімацій. Це широко застосовується у електронних табло, рекламних екранах, інформаційних панелях та системах індикації. Під час роботи з матрицею учні вивчають принципи мультиплексування, керування рядками та стовпцями, а також створення масивів даних для формування зображення.

У середовищі Tinkercad процес підключення LCD-дисплея або світлодіодної матриці виконується шляхом вибору компонентів із бібліотеки, розміщення їх на робочому полі та з’єднання проводами відповідно до схеми. Після цього користувач створює програмний код мовою Arduino, запускає симуляцію та перевіряє правильність роботи пристрою. Однією з переваг Tinkercad є можливість миттєво бачити результат роботи програми без необхідності використовувати реальні електронні компоненти.

Використання LCD-дисплеїв і світлодіодних матриць у навчанні сприяє розвитку алгоритмічного мислення, навичок програмування та розуміння принципів роботи електронних систем. Такі пристрої дозволяють створювати інтерактивні проєкти, системи автоматизації, електронні індикатори та навчальні моделі. Робота з ними допомагає учням краще засвоїти взаємодію апаратної та програмної частини мікроконтролерних систем, а також формує практичні вміння, необхідні для подальшого вивчення робототехніки та електроніки.

Виведення тексту та числових значень

Для початку роботи необхідно відкрити сайт Tinkercad та увійти у власний обліковий запис. Після входу потрібно перейти до розділу «Circuits», який призначений для створення електронних схем та програмування мікроконтролерів. Далі необхідно натиснути кнопку «Create new Circuit». Після цього відкривається робоче середовище, у якому користувач бачить порожню монтажну область та панель компонентів.

У правій частині екрана знаходиться бібліотека компонентів. Для створення схеми потрібно знайти плату Arduino Uno та перетягнути її на робоче поле. Саме Arduino буде виконувати програму та передавати цифрові значення на пристрої відображення. Після цього із бібліотеки компонентів можна перетягнути LCD-дисплей або інший елемент відображення даних. Компоненти з’єднуються між собою за допомогою проводів. Для цього потрібно натиснути на контакт одного компонента та перетягнути провід до відповідного контакту іншого компонента. У результаті створюється електронна схема, яка імітує реальне підключення обладнання.

Після складання схеми необхідно перейти до програмування. Для цього у верхній частині екрана потрібно натиснути кнопку «Code». Відкриється редактор програмного коду. Tinkercad дозволяє працювати у двох режимах: блоковому та текстовому. Для початківців зручно використовувати блоковий режим, де програма створюється шляхом перетягування готових команд. Для більш детального програмування можна перейти у текстовий режим Arduino. У програмі задаються команди для виведення чисел або тексту на дисплей.

Одним із найпростіших способів виведення цифрових значень є використання Serial Monitor. Для цього у коді використовується команда Serial.begin(), яка запускає обмін даними між Arduino та комп’ютером. Після цього за допомогою команди Serial.println() можна виводити числа або текстові повідомлення. Наприклад, програма може щосекунди збільшувати значення лічильника та показувати його у моніторі порту. Щоб побачити результат, необхідно натиснути кнопку «Start Simulation», після чого у нижній частині вікна відкрити «Serial Monitor». У результаті користувач бачить числа, які постійно оновлюються під час роботи програми.

При використанні LCD-дисплея цифрові значення відображаються безпосередньо на екрані дисплея. Для цього у коді підключається бібліотека LiquidCrystal, налаштовуються контакти дисплея та задаються команди lcd.print(). За допомогою цієї функції можна виводити цифри, результати обчислень або дані з датчиків. Наприклад, при підключенні температурного датчика на дисплеї може автоматично відображатися поточна температура. У результаті створюється проста інформаційна система, яка постійно оновлює дані на екрані.

Також у Tinkercad можна використовувати семисегментні індикатори. Вони призначені для відображення окремих цифр від 0 до 9. Кожен сегмент індикатора є окремим світлодіодом, який вмикається у певній комбінації для формування цифри. Під час роботи з індикатором користувач вивчає принципи цифрової індикації та керування декількома виходами Arduino одночасно.

Після завершення написання програми необхідно натиснути кнопку «Start Simulation». Система запускає модель електронної схеми та починає виконувати програму. Якщо всі компоненти підключені правильно, користувач одразу бачить результат роботи: числа відображаються у Serial Monitor, на LCD-дисплеї або на семисегментному індикаторі. Якщо схема працює неправильно, Tinkercad дозволяє зупинити симуляцію, змінити код або виправити з’єднання компонентів.

Виведення чисел та цифрових значень у Tinkercad допомагає зрозуміти принципи обробки інформації у мікроконтролерних системах. Учні навчаються працювати з цифровими даними, створювати системи індикації та аналізувати результати роботи електронних пристроїв. Такі навички є основою для подальшого вивчення робототехніки, автоматизованих систем та програмування електроніки.

Основи керування дисплеєм

Дисплеї використовуються для виведення текстової, числової та графічної інформації, тому їх застосування дозволяє створювати більш зрозумілі та зручні електронні пристрої. За допомогою дисплея користувач може бачити результати роботи програми, значення датчиків, повідомлення системи, показники часу, меню керування та іншу інформацію. У Tinkercad можна без використання реального обладнання навчитися підключати дисплеї, програмувати їх та перевіряти роботу схеми у режимі симуляції.

Для початку роботи необхідно відкрити сайт Tinkercad та увійти у свій обліковий запис. Після цього потрібно перейти у розділ «Circuits», де створюються електронні схеми. Для створення нового проєкту потрібно натиснути кнопку «Create new Circuit». Після відкриття робочої області користувач бачить монтажне поле та бібліотеку компонентів, яка розташована праворуч.

Основним елементом керування дисплеєм є плата Arduino Uno. Саме вона виконує програмний код та передає команди дисплею. Для додавання Arduino потрібно знайти компонент у бібліотеці та перетягнути його на робоче поле. Після цього аналогічно додається LCD-дисплей. Найчастіше використовується дисплей 16x2, який здатний відображати два рядки тексту по шістнадцять символів у кожному рядку.

Після додавання компонентів необхідно виконати їх підключення. Для цього використовуються проводи, які з’єднують контакти Arduino та дисплея. На LCD-дисплеї є контакти живлення, керування та передачі даних. Контакт GND підключається до землі Arduino, а VCC — до живлення 5V. Контакт VO використовується для регулювання контрастності екрана, тому до нього підключається потенціометр. Без правильного налаштування контрастності символи можуть бути не видимими або занадто темними.

Контакти RS, E та D4–D7 використовуються для передачі команд та даних від Arduino до дисплея. Користувач повинен уважно підключати кожен контакт відповідно до схеми, оскільки неправильне з’єднання призводить до некоректної роботи дисплея. У результаті правильної побудови схеми дисплей буде готовий до отримання команд від мікроконтролера.

Після складання схеми потрібно перейти до програмування. Для цього у верхній частині екрана натискається кнопка «Code». Tinkercad дозволяє працювати у блоковому або текстовому режимі. Для професійнішого налаштування дисплея частіше використовується текстовий режим Arduino. Перед початком роботи у коді підключається бібліотека LiquidCrystal. Вона містить готові функції для керування дисплеєм та значно спрощує програмування.

Після підключення бібліотеки у програмі задаються контакти, через які Arduino буде взаємодіяти з дисплеєм. Далі використовується функція lcd.begin(), яка запускає дисплей та визначає його розміри. Наприклад, для дисплея 16x2 задається кількість рядків та символів. Після цього можна використовувати команду lcd.print(), яка виводить текст або цифри на екран.

Однією з основ керування дисплеєм є позиціонування тексту. Для цього застосовується функція lcd.setCursor(). Вона визначає, у якому місці екрана буде відображатися текст. Наприклад, можна вивести повідомлення у першому рядку або перемістити курсор у другий рядок. Це дозволяє створювати більш структуроване та зрозуміле відображення інформації.

Крім виведення тексту, дисплеєм можна керувати й іншими командами. Наприклад, функція lcd.clear() очищує екран, а lcd.home() повертає курсор у початкову позицію. Також можна керувати миготінням курсора, увімкненням або вимкненням екрана та створенням власних символів. У результаті дисплей стає повноцінним інтерфейсом для взаємодії користувача з електронною системою.

У Tinkercad можна перевіряти роботу дисплея в режимі симуляції. Для цього після написання програми потрібно натиснути кнопку «Start Simulation». Система запускає програму, а дисплей починає відображати інформацію відповідно до команд у коді. Якщо текст не з’являється або символи відображаються неправильно, користувач може перевірити правильність підключення проводів, налаштування контрастності або код програми.

Керування дисплеєм широко застосовується у різних електронних проєктах. LCD-дисплеї використовуються у метеостанціях, системах автоматизації, робототехніці, електронних годинниках, вимірювальних пристроях та інформаційних панелях. Наприклад, дисплей може показувати температуру з датчика, рівень освітлення, стан двигуна або меню налаштувань пристрою. Завдяки цьому користувач отримує зручний спосіб взаємодії з електронною системою.

Під час вивчення основ керування дисплеєм учні знайомляться з принципами передачі цифрових даних, роботою бібліотек Arduino, логікою програмування та побудовою електронних схем. Це допомагає розвивати навички роботи з мікроконтролерами та створення інтерактивних електронних пристроїв. Використання дисплеїв у Tinkercad робить процес навчання більш наочним, зрозумілим та практичним, оскільки всі результати роботи програми можна побачити безпосередньо на екрані під час симуляції.

Відображення даних на дисплей в Tinkercad та перевірка роботи схем.

Цей проект назвемо «Підключення LED Екрану» або «Дісплею».

- Спочатку беремо Arduino UNO

- Потім LED Дісплей 16х2 (12с) або 16х2 – багато пінів для підключення.

На ньому ми бачимо контакти:

- GND – земля або під’єднуємо чорним GND Arduino.

- VCC- плюс + - червоним до 5V Arduino

- SDA – послідовні данні – під’єднуємо до A4 синім (на ваш вибір)

- SCL – послідовний тактовий сигнал – до А5 – жовтий.

Перевірте правильність підключення. Далі переходимо до створення коду .

Все зайве видаляємо, заходимо у блоки «Вихід» і беремо налаштувати тип ЖК екрана (дисплея) для 12 с (MCP 23008)з адресою 32 (0х20).

- Беремо блок задати положення ЖК-екрані [1]: стовпець 0, сірого 0.

- Потім – Друк на ЖК-екрані [1] hello world.

- Перевіряємо.

- Тепер тут ви можете написати будь-яке своє повідомлення.